Инновационные технологии для нефтяной и газовой промышленности

ИНСТРУКЦИЯ

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВОЧНЫХ, ТАМПОНАЖНЫХ И  КИСЛОТНЫХ РАБОТ

патент № 89163

г. Екатеринбург 2009год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Установка для промывочных, тампонажных и кислотных работ (далее по тексту

УПТК) является новой разработкой в сфере машиностроения для нефтяной и газовой промышленности, в большей степени применима в направлении текущего, капитального ремонта и освоения скважин.

- УПТК разработана, в соответствии с требованиями норм, правил действующих в

РФ и мировых стандартов качества, применяемых к ремонту и освоению скважин.

- В свете сложившейся мировой экономической ситуации, возникла необходимость

минимализировать затраты для снижения стоимости нефтесервисных услуг, при этом повысить уровень качества оказания услуг по нефтесервису.

- УПТК создана для решения проблемы сокращения затрат по статьям простои в

ожидании, тампонажной техники, затраты на тампонажную технику, увеличение качества раствора подаваемого в скважину, сокращение времени ремонта или освоения скважины, сокращение рисков в разрезе промышленной и экологической безопасности.

- УПТК предлагается в базовой и дополнительных комплектациях, в максимальной

комплектации УПТК возможно использовать для:

а)   Ремонтно-изоляционных работ с затворением и закачкой вязко-упругой смеси.

б)   Обработки призабойной зоны пласта.

в)   Любых циркуляционных циклов проводимых на скважине.

г) электронные контрольно-измерительные приборы с возможностью записи параметров производимых работ.

д)    Управление всеми агрегатами, задвижками, измерениями с кабины машиниста.

6. Одним из основных факторов экономичности во времени является новая система

блока манифольдов если в данный момент при переходе с обратной промывки на прямую и наоборот необходимо поднять подвеску НКТ минимум на 20-30м, после чего разобрать нагнетательные и выкидные линии, собрать их в обратном порядке, далее допустить НКТ и возобновить промывку, при этом возникают проблемы на поглощающих скважинах с потерей раствора и увеличением времени на восстановление циркуляции. В зимнее время года проведение подобных работ требует постоянное нахождение на скважине передвижной паровой установки (ППУ). С применением УПТК решаются все возникающие проблемы.

- УПТК комплектуется двумя видами приводов насоса – двигателем внутреннего

сгорания или электродвигателем, в зависимости от инфраструктуры местности применения установки.

- Транспортировка УПТК осуществляется методом буксировки, что значительно

снижает затраты на транспорт и расходные материалы для обслуживания специализированной техники.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ   УСТАНОВКИ (УПТК) В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

1. Варианты насосов для УПТК различные поршневые и плунжерные подбираются в зависимости от условий работы и предназначения УПТК, возможна установка двух смежных насосов, в инструкции представлен насос типа 9Т, устанавливаемый на передвижные насосные агрегаты, типа ЦА-320; СИН-32 и т.д. данные насосы

устанавливаются на базовую модель.

| Насос |  |
| --- | --- |
| насос поршневой | НЦ-320 |
| полезная мощность кВт | 100 кВт |
| ход поршня, мм | 250 |
| наибольшее давление, МПа | 32 |
| наибольшая подача, дм3/с | 26 |
| мощность двигателя, кВт | 178 |
| частота вращения вала двигателя, (об/мин), не более, | 35 |
| габаритные размеры | 2385 х 750 х 2390 |

2. Варианты двигателей внутреннего сгорания возможны различные

как Российского, так и импортного производства

| Двигатель внутреннего сгорания |  |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Дизель, 4-тактный, V-6, с турбонаддувом, с непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением. |
| Диаметр и ход поршня, мм | 130/140 |
| Мощность при частоте вращения 2100 мин-1, кВт(л.с.) | 169(230) |
| Максимальный крутящий момент при частоте врвщения 1100...1300 мин-1, Н.м(кгс.м) | 882(90) |
| Минимальный удельный расход топлива, г/кВт.ч(г/л.с.ч) | 195(143) |
| Масса силового агрегата, кг | 1280 |
| длина с КП | 1840 |
| ширина | 1045 |
| высота | 1070 |
| высота оси коленвала | 344 |
| Сцепление ЯМЗ-182 | Фрикционное, сухое, однодисковое диафрагменное вытягиваемого типа. Диск ведомый диаметром 430 мм с гасителем крутильных колебаний и накладками на безасбестовой основе. |
| ЯМЗ-236П | Механическая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на 2-3 и 4-5 передачах. |
| диапазон передаточных чисел | 5.22-0.66 |

3. Емкость долива, в дополнительной комплектации возможны варианты установки дополнительного центробежного насоса, емкости от V=1м3

| Емкость доливная |  |
| --- | --- |
| объем; м3 | 10…..30м3 |
| гумироака | позволяет хранить солевые растворы исключает коррозионное воздействие на емкость уменьшает до минимума выпадение взвешенных частиц |
| уровнемер | механический |
| обогрев | Электрический/за счет выхлопных газов ДВС/ масляные за счет ДВС |

- Желобная емкость оборудованная по всем нормам и правилам РФ и мировым стандартам.

| Емкость желобная |  |
| --- | --- |
| объем; м3 | 6……10м3 |
| дегазатор | установлен на линии выхода, для дегазации раствора выходящего из скважины |
| уровнемер | механический |
| газоанализатор | стационарный |

- Кабина машиниста.

| Кабина устанавливается при необходимости |  |
| --- | --- |
| Отопление | масленный радиатор |
| Переключение передач | механическое |
| табло показаний манометра | электронное |
| панель показаний работы ДВС | от а/м УРАЛ |

- "БВП". Шасси прицепа предназначен для монтажа мобильных зданий: вагон-

домов различного назначения, блок - боксов, блок-контейнеров, кузов - фургонов, автономных электростанций, бытовок, емкостей различного назначения (прицеп емкость долива на шасси, прицеп осреднительно очистительная емкость на шасси, прицеп емкость капитального ремонта скважин на шасси, прицеп цистерны для перевозки химреагентов и технологических жидкостей на шасси, прицеп тара для пищевых жидкостей на шасси, прицеп шасси для транспортировки нефтяного оборудования и других машин, механизмов и конструкций). Шасси прицепа предназначены для эксплуатации по дорогам общей сети и в полевых условиях. Тягачами шасси прицепа могут быть автомобили и трактора, имеющие тягово - сценное устройство по ГОСТ 2349, пневмо - электровыводы по ГОСТ 4364 и ГОСТ 9200.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Все дополнительное оборудование устанавливается по специальному заказу.

- Электронная система управления блока манифольда

- Электронный манометр с возможностью записи давления

- Шнеки с электрическим приводом для замеса цементного раствору

- Мини емкость оборудованная шнеками с электрическим приводом и  центробежным насосом.

- Электронные уровнемеры на емкостях.

- Гидравлические домкраты

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УПТК

Подготовительные работы

- Завоз УПТК производится тяговым специализированным автомобилем.

- Установка на скважине установки производится в соответствии с принятыми

нормами на предприятии производящим работы.

- Под все колеса устанавливаются противооткаты входящие в комплект установки.

- Монтируется заземление.

- Выкручиваются опорные домкраты (у установок с дополнительной

комплектацией домкраты выдвигаются при помощи гидравлики) и фиксируются контргайками.

- Производится обвязка установки с фонтанной арматурой скважины, затаривается

доливная емкость, по специальному заказу установки оборудуются емкостями и шасси для возможности транспортировки установки с затареными емкостями.

- Производится опресовка линий согласно требований ПБ в НГП.

Глушение скважины

- Разрежается скважина на желобную емкость через дегазатор с контролем за

состоянием воздушно газовой смеси по газоанализатору.

- Утилизация дегазированной нефти из желобной емкости производится на нефтевоз

с применением насоса установленного на установки.

3. Производится цикл глушения скважины, в случае отсутствия на скважине коллекторной линии возможно запустить циркуляцию через дегазатор на желобную емкость (на установках с дополнительной комплектацией имеется параллельно с закачкой производить утилизацию с применением центробежного насоса).

4.    При утилизации нефть откачивается на нефтевоз, а раствор через фильтры в доливную емкость.

Промывка скважины

- Производится обвязка скважины с УПТК, опресовка линий согласно требований

ПБ в НГП.

- Обратная промывка производится закачкой раствора в затрубье, в случае

необходимости переключения с обратной промывки на прямую необходимо закрыть две задвижки одну на нагнетательной линии вторую на выкидной и открыть три задвижки на дополнительных линиях. Все задвижки находятся на УПТК и собраны в блок манифольдов.

- При проведении промывки на выходе устанавливается сетка и магнит, так же

вызов циркуляции на скважине производится через дегазатор, что исключает возможность выброса газовой шапки в желобную емкость.

4.  Твердая фаза вымытая со скважины оседает в съемный бак находящийся в дне желобной емкости, и после утилизации жидкости снимается, после чего устанавливается чистый, а бак с шламом вывозится к месту утилизации, данное приспособление позволяет кратно сократить риски связанные с охраной окружающей среды.

Экономическая составляющая заключается в отсутствии простоев в ожидании специализированной техники в моменты переменок, использование раствора повторно, сокращение времени  на переход с обратной промывки на прямую и наоборот. Безопасное проведение работ связанных с циркуляцией жидкости через скважину. Сокращение рисков связанных с ОТ, ПБ и ООС.

Ремонтно-изоляционные работы (РИР)

  - Для проведения РИР с применением УПТК необходимо чтобы установка имела

полную комплектацию за исключением электронной контрольно-измерительной техники.

  - В желобную емкость затаривается пресная вода, затем включаются шнеки и

засыпается цемент и производится смешивания до однородной массы.

  - При помощи центробежного насоса с маленькой вспомогательной

емкости находящейся внутри доливной емкости закачивается буферная жидкость, после чего при помощи блока манифольдов открывается подача с желобной емкости и закачивается цементный раствор, расходометр позволяет контролировать объем закаченного цемента до литра, так же имеется возможность записи параметров РИР.

  - После закачки цементного раствора пи помощи открытия и закрытия задвижек в

течении мах пяти минут прием насоса переключается на доливную емкость и осуществляется продавка цементного раствора до заданной глубины.

Экономическая эффективность заключается в экономии затрат на специализированную технику насосный агрегат, смеситель, автоцистерна или одна УПТК.

Сравнительная стоимость, окупаемость УПТК и специализированной техники

ЗАКУПКА СПЕЦТРАНСПОРТА

Одна базовая УПТК 7 млн. руб.

А) стоимость передвижного насосного агрегата 3,5 млн. руб.

Б) стоимость емкостей для ТКРС 2 млн. руб.

В) стоимость трех автоцистерн 4 млн. руб.

ЗАКЕЛЮЧЕНИЕ

стоимость оборудования для промывки скважины 9,5 млн. руб. что на 2,5 млн. руб. дорожеУПТК.

АРЕНДА СПЕЦТРАНСПОРТА

Одна базовая УПТК 7 млн.руб.

А) стоимость передвижного насосного агрегата 1000 руб/час

Б) стоимость емкостей для ТКРС 2 млн. руб.

В) стоимость трех автоцистерн 1800 руб/час

Г) продолжительность одной технологической операции по промывке скважины 24 часа

Затраты на сутки промывки составляют 86 430руб без учета простоев бригады ТКРС

А) средняя стоимость часа бригады ТКРС 4000руб/час

Б) среднее количество простоев 3 часа в сутки, что равно 12 000руб.

Общая сумма затрат на одни сутки промывки 98 430руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из чего следует окупаемость УПТК за 71 сутки промывки скважины.

PS: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДОБЫТАЯ НЕФТЬ

При этом срок ремонта скважины сокращается в среднем на двое суток, сорок восемь часов  192 000 рублей.

Возьмем средний дебит скважины 20м3 в сутки, дополнительная добыча составляет минимум 40м3, а соответственно и дополнительную прибыль.

Схема расстановки и обвязки УПТК данная обвязка находится внутри установки

2

6	выход жидкости	1

3

7

4

расстояние 10м

5

нагнетание жидкости

1. Вертлюг

2. Скважина оборудованная противовыбросовым оборудованием

3. Установка для промывки скважин

4. Выкидная линия

5. Нагнетательная линия

6. Дегазатор

7. Вспомогательная емкость

КОНТАКТЫ

Голодков Семён Николаевич

Тел. 8-922-134-37-11

Е-mail: semen.n2009@rambler.ru

Гассельблат Борис Витальевич

Тел. 8-9222-073-110

E-mail: hasselblatt@pm.convex.ru