F04B 9/12 (7)

ПНЕВМОНАСОС

Изобретение относится к области вспомогательного оборудования для паросиловых установок и может быть также использовано в насосостроении.

Известны пневмонасосы (см. патент РФ №208880 ) содержащие размещенные в корпусе две камеры с установленными в них и соединенными общим штоком двумя поршнями, разделяющими камеры на рабочую и приводную части.

Недостатком их является то, что при относительно невысоких температурах рабочего тела их работа является малоэффективной.

Известен также пневмонасос ( см. А.С. СССР №1753026 ), содержащий корпус с приводным пневмоцилиндром двустороннего действия, включающим поршень и две приводные камеры, подключенные к золотнику для попеременного соединения каждое из них с источником рабочего тела и с выходом отработанного рабочего тела.

Недостатком известного пневмонасоса является то, что при низких температурах его работа также малоэффективна.

Технической задачей, на достижение которой направлено изобретение является повышение КПД паросиловой установки в целом и обеспечение ее устойчивой работы при относительно низких температурах рабочего тела и при невысоком давлении.

Поставленная задача решается за счет того, что пневмонасос выполнен из двух частей: рабочего насоса и насоса главного двигателя. К известной совокупности существенных признаков, включающей приводной пневмоцилиндр двустороннего действия, соединенный пневмопроводами с золотником добавлен насос главного двигателя, а приводной пневмоцилиндр выполняет функции дополнительного золотника, управляющего основным золотником. Полученная таким образом новая совокупность признаков отвечает критерию «новизна».

Предложенная новая совокупность признаков позволяет использовать рабочий насос в качестве пускового устройства, используя при этом рабочее тело с относительно низкой температурой и с относительно низким давлением, а после того, как рабочий насос выходит на рабочий режим, в работу включается насос главного двигателя, осуществляющий основную работу. Кроме того, пневмолинии соединяют приводной пневмоцилиндр с золотником таким образом, что приводной пневмоцилиндр кроме своих основных функций выполняет еще и функцию дополнительного золотника, управляя при этом работой основного золотника. Обнаруженные таким образом новые свойства новой совокупности признаков, а именно:

-разделение работы пневмонасоса на два режима : пусковой и основную работу; -выполнение приводным пневмоцилиндром функций дополнительного золотника; -возможность реализации пневмонасоса из полимерных материалов

доказывают в силу своей неизвестности у аналогичных устройств соответствие критерию «изобретательский уровень»

На чертеже приведена схема предложенного пневмонасоса.

В целом пневмонасос состоит из двух частей: рабочего насоса, необходимого для запуска или вывода на рабочий режим второй части - насоса главного двигателя.

Рабочий насос состоит из корпуса 1 с приводным пневмоцилиндром 2 двустороннего действия, включающим поршень 3 выполненный в виде цилиндрического золотника и два рабочих цилиндра 4 и 5, которые при помощи приводных пневмолиний 6 и 7 подключены к приводному пневмоцилиндру 2 и к золотнику 8, необходимому для переключния хода поршня 3 посредством пневмолиний 9 и 10. Клапаны 11,12,13, и 14 образуют клапанный узел, переключающий поток газа от линии всасывания в рабочие цилиндры 4 и 5 и из рабочих цилиндров 4 и 5 в линию нагнетания. Рабочие поршни 15 и 16 находятся в рабочих цилиндрах 4 и 5 и соединены штоками 17 и 18 с поршнем 3. Золотник 8 содержит