Инвестиционный  проект

Внедрение настоящего проекта  позволит  обеспечить  выпуск качественной плитки из габбро в объеме

60 000 кв.м. в год. Объем добычи составит до 15 тыс. м3 в год.

Основные технологические циклы добычных работ:

- Отделение ленты от массива производится путем проходки разрезных   (компенсационных) щелей буровой установкой  SLOT LINER  SL - 550 по флангам отделяемой ленты.

- Бурение строчки  шпуров между компенсационными щелями буровыми установками  TRIMMER  200 PB с последующим откалыванием гидроклиновой установкой TAMSPLIT.

- Раскалывание ленты на блоки производится буровыми установками  TRIMMER  200 PB с последующим откалыванием гидроклиновой установкой TAMSPLIT.

- Пассировка некондиционных блоков осуществляется буровыми установками  TRIMMER  200 PB с последующим откалыванием гидроклиновой установкой TAMSPLIT.

- Погрузка готовых блоков производится кранами ДЭК - 321 в автотранспорт  с последующей вывозкой на склад готовой продукции.

Технологические циклы производства облицовочной плитки:

- прием и складирование блоков на участке обработки;

- погрузка блока на тележку распиловочного станка;

- распиловка блока на станке;

- снятие  полос с камнерезного станка  и укладка на рольганг  для подачи на окантовочный станок;

- окантовка полос;

- подача рольгангом окантованных полос на калибровочный станок;

- шлифовка и полировка окантованных полос;

- распиловка калиброванных полос на плитку;

- подача на станок для снятия фасок;

- подача плитки на группу финишной обработки;

- контроль качества продукции – подача плитки на стол для отбора;

Производственная реализация проекта.

Настоящий инвестиционный проект предусматривает следующие организационно технические мероприятия:

- приобретение и внедрение в производство добычного и камнеобрабатывающего оборудования

- обучение обслуживающего персонала.

Для реализации инвестиционного проекта

необходимо приобрести следующее оборудование:

Горнодобывающее оборудование и материалы

фирмы «TAMROCK» (Финляндия).

Таблица № 3

| Наименование, марка оборудования. | Ед. из. | Кол-во | Цена, евро | Цена, евро |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIMMER - 200 PB буровая установка строчечного бурения для пассировки некондиционных блоков. | шт | 2 | 309 675,3 | 619 350,6 |
| TAMSPLIT – гидроклиновая установка диам. 29,5 х 400 для шпуров диам. 31-32 мм. | шт | 30 | 3 682,8 1 гидроклин | 110 484 |
| SLOT – LINER SL - 550 буровая установка для проходки щели | шт | 2 | 130 790 | 261 580 |
| Компрессорная станция для SL - 550 | шт. | 2 | 93 500 | 187 000 |
| TAMSPLIT – 15 гидроклиновая установка, диам. 40 х 400 мм для вскрытия расщепа. | шт | 2 | 4 183,3 1 гидроклин | 8 366,6 |
| Буровой инструмент 5 % от стоимости оборудования. |  |  |  | 59 339,06 |
| Канатная машина | шт. | 2 | 20000 | 40000 |
| Неучтенное оборудование 5 % от стоимости всего оборудования. |  |  |  | 64306,2 |
| ИТОГО: |  |  |  | 1 350 426,46 |
| Для производства вскрышных работ. |  |  |  |  |
| Экскаватор, объем скального ковша мин. 1м.куб. | шт. | 1 | 255000 | 255000 |
| Кран ДЭК - 321 | шт. | 1 | 250000 | 250000 |
| Компрессорная установка. | шт. | 2 | 99 990 | 199 980 |
| Автокран "Челябинец" г/п 25 тн. На базе автомобиля "Урал". | шт. | 1 | 107000 | 107000 |
| Погрузчик фронтальный | шт. | 1 | 200000 | 200 000 |
| Самосвал (Камаз или Китай) | шт. | 3 | 57500 | 172500 |
| Бульдозер Т-500 | шт. | 1 | 200 000 | 200 000 |
| Зап. Части 5% от стоимости оборудования. |  |  |  | 69224 |
| ИТОГО: |  |  |  | 1 453 704 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 2 804 130.46 |

Для реализации инвестиционного проекта

необходимо приобрести следующее оборудование:

Линия по переработке и окончательной обработке

гранитных плиток фирмы «BOMBIERI & VENTURI»

Таблица № 4

| Наименование, марка оборудования. | Ед. из. | Кол - во | Цена, евро ед. обор. | Цена, Евро |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Ортогональный распиловочный станок по граниту – Модель TBV/1300-30-GTA | шт. | 2 | 150 805,41 | 301 610,82 |
| ### Моторизованная тележка для блоков | шт. | 3 | 7 746,85 | 23 240,55 |
| Электронное устройство для изменения скорости вращения дисков | шт. | 2 | 19 625,36 | 39 250,72 |
| Разгрузчик полуавтоматический тип BV. | шт. | 2 | 15 493,71 | 30 987,42 |
| Гидравлический окантовочный станок модель IBV/500 | шт. | 1 | 11 362,05 | 11 362,05 |
| ### Погрузчик/разгрузчик автоматический с присосками Модель «Robot V 61 S» | шт. | 1 | 31 503,87 | 31 503,87 |
| ### Моторизованный рольганг модель М/820 М2,5 | шт. | 3 | 3 511,91 | 10 535,73 |
| Калибровочный станок модель CABV/600 G | шт. | 1 | 102 258,47 | 102 258,47 |
| ### Холостой рольганг модель М/ 820 М 2,0 | шт. | 1 | 1 859,25 | 1 859,25 |
| ### Полированный станок для гранита модель LCB/600 G | шт. | 1 | 207 357,44 | 207 357,44 |
| Продольно-отрезной станок модель RBV/600-3 | шт. | 1 | 24 789,93 | 24 789,93 |
| ### Многодисковый окантовочный станок модель IBV/300 М-11G | шт. | 1 | 50 000 | 50 000 |
| Станок для снятия фасок для гранита модель BBV/15-60G | шт. | 1 | 59 392,54 | 59 392,54 |
| ### Группа финишной обработки плитки модель 3500/5 | шт. | 1 | 14 977,25 | 14 977,25 |
| ### Многопильный штрипсовый станок | шт. | 1 | 380 000 | 380 000 |
| ### Фрезерный станок | шт. | 2 | 180 000 | 360 000 |
| ### Конвейер для боковой полировки | шт. | 1 | 60 000 | 60 000 |
| ### Стол для отбора | шт. | 1 | 1 807,60 | 1 807,60 |
| Линия для производства колотой брусчатки | шт. | 1 | 198200 | 198200 |
| ИТОГО: |  |  |  | 1 909 133,6 |
| ### Запчасти 30% от стоимости оборудования |  |  |  | 572 740,08 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 2 481 873,68 |
| ### Стоимость всего оборудования и материалов |  |  |  | 5 286004,14 |

Прочие  расходы:

- здание цеха с коммуникациями                                                                 511628

- шефмонтаж импортного оборудования                                                     30 000

- подготовка обслуживающего персонала                                                   45 720

- экспертиза                                                                                                   13 084,8

- страховые вложения                                                                                   98 668,8

- неучтенные работы и непроизводственные

затраты                                                                                                         28 560

- лицензии                                                                                                      1 180,8

- разрешение на эксплуатацию оборудования

ГГТН РФ  1 % от стоимости оборудования                                             41 046,93

## ИТОГО:                                                                                                    769889,33

### Общая стоимость оборудования, запасных частей

### материалов с прочими затратами составляет:                               6055893,47

Проект штатного расписания гранитного карьера.

Таблица № 8

| Профессия и должность работника | Число человек | Средне месячная з/п, евро | Годовая з/п, евро | Районный коэф. 15%, евро | Годовой фонд з/п, евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТР и служащие |  |  |  |  |  |
| Начальник | 1 | 1100 | 13200 | 1980 | 15180 |
| Зам. начальника | 1 | 950 | 11400 | 1710 | 13110 |
| Горный эл. механик | 1 | 750 | 9000 | 1350 | 10350 |
| Горный мастер | 4 | 700 | 33600 | 5040 | 38640 |
| Маркшейдер | 1 | 670 | 8040 | 1206 | 9246 |
| Приемщик кладовщик | 2 | 340 | 8160 | 1224 | 9384 |
| Итого: | 10 | 4510 | 83400 | 12510 | 95910 |
| #### Рабочие |  |  |  |  |  |
| Машинист бурильщик бур. установки | 8 | 465 | 44640 | 6696 | 51336 |
| Машинист компрессорной установки | 4 | 300 | 14400 | 2160 | 16560 |
| Стропальщик - горнорабочий | 8 | 250 | 24000 | 3600 | 27600 |
| Слесарь по ремонту и наладке | 4 | 280 | 13440 | 2016 | 15456 |
| Оператор канатной машины | 4 | 450 | 21600 | 3240 | 24840 |
| Крановщики | 6 | 350 | 25200 | 3780 | 28980 |
| Электрик | 4 | 280 | 13440 | 2016 | 15156 |
| Водитель автосамосвала | 12 | 400 | 57600 | 8640 | 66240 |
| Машинист экскаватора | 4 | 400 | 19200 | 2880 | 22080 |
| Машинист бульдозера | 4 | 400 | 19200 | 2880 | 22080 |
| Машинист погрузчика | 4 | 400 | 19200 | 2880 | 22080 |
| Итого: | 62 | 3975 | 271920 | 40788 | 312408 |
| Всего по штатному расписанию: | 72 | 8485 | 355320 | 53298 | 408318 |

Структура затрат на оплату труда ИТР, служащих и рабочих гранитного карьера.

Таблица № 9

| Наименования | Сумма, евро |
| --- | --- |
| Оплата труда по штатному расписанию | 408318 |
| Отчисления от заработной платы 42,2% | 172310,196 |
| Всего по заработной плате: | 580628,196 |

Завод по переработки природного камня.

Таблица № 10

| Профессия и должность работника | Число человек | Средне месячная з/п, евро | Годовая з/п, евро | Районный коэф. 15%, евро | Годовой фонд з/п, евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### ИТР и служащие |  |  |  |  |  |
| Начальник | 1 | 1100 | 13200 | 1980 | 15180 |
| Зам. начальника | 1 | 950 | 11400 | 1710 | 13110 |
| Эл. механик | 1 | 750 | 9000 | 1350 | 10350 |
| Мастер | 4 | 700 | 33600 | 5040 | 38640 |
| ### Приемщик кладовщик | 2 | 340 | 8160 | 1224 | 9384 |
| Итого: | 9 | 3840 | 75360 | 11304 | 86664 |
| Рабочие |  |  |  |  |  |
| Оператор линии | 8 | 450 | 43200 | 6480 | 49680 |
| Оператор распилов. машины | 16 | 465 | 89280 | 13392 | 102672 |
| Электрослесарь | 4 | 350 | 16800 | 2520 | 19320 |
| Наладчик | 4 | 400 | 19200 | 2880 | 22080 |
| Электро – газосварщик | 2 | 350 | 8 400 | 1260 | 9 660 |
| Машинист козлового крана | 4 | 350 | 16800 | 2520 | 19320 |
| Электрик | 4 | 350 | 16800 | 2520 | 19320 |
| ### Вспомогательные рабочие | 8 | 200 | 19200 | 2880 | 22080 |
| Итого: | 48 | 2915 | 229680 | 34452 | 264132 |
| Всего по штатному расписанию: | 57 | 6755 | 305040 | 45756 | 350796 |

Структура затрат на оплату труда ИТР, служащих и рабочих камнерезного завода.

Таблица № 11

| Наименования | Сумма, евро |
| --- | --- |
| Оплата труда по штатному расписанию | 350796 |
| Отчисления от заработной платы 42,2% | 148035,9 |
| Всего по заработной плате: | 498831,9 |

Общие затраты по заработной плате ИТР, служащих

и рабочих гранитного карьера, камнерезного завода:                                                                              1 079 460,096

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Добычное оборудование

Таблица № 12

| Наименование, марка оборудования. | Ед. из. | Кол – во | Цена, евро ед. обордов | % аморти зации | Сумма амортизации, евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIMMER - 200 PB буровая установка строчечного бурения для пассировки некондиционных блоков. | шт | 2 | 309 675,3 | 20 | 123 870,12 |
| TAMSPLIT - гидроклиновая установка диам. 29,5 х 400 для шпуров диам. 31-32 мм. | шт | 30 | 3 682,8 1 гидроклин | 20 | 22 096,8 |
| SLOT - LINER SL - 550 буровая установка для проходки щели | шт | 2 | 130 790 | 20 | 52 316 |
| Компрессорная станция для SL - 550 | шт. | 2 | 93 500 | 14,3 | 26 741 |
| TAMSPLIT - гидроклиновая установка, диам. 40 х 400 мм для вскрытия расщепа. | шт | 2 | 4 183,3 1 гидроклин | 20 | 1 673,32 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 226 697,24 |
| Для производства вскрышных работ. |  |  |  |  |  |
| Экскаватор, объем скального ковша мин. 1м.куб. | шт. | 1 | 255000 | 11,1 | 28305 |
| Кран ДЭК - 321 | шт. | 1 | 250000 | 11,1 | 28305 |
| Компрессорная установка. |  | 2 | 99 990 | 14,3 | 28 597,14 |
| Автокран "Челябинец" г/п 25 тн. На базе автомобиля "Урал". | шт. | 1 | 107000 | 10 | 10700 |
| Погрузчик фронтальный | шт. | 1 | 200000 | 12,5 | 25000 |
| Самосвал (Камаз или Китай) | шт. | 3 | 57500 | 10 | 17250 |
| Бульдозер Т-500 | шт. | 1 | 200 000 | 11,1 | 22200 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 160357,14 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 387054,38 |

Линия по переработке и окончательной обработке

гранитных плиток фирмы «BOMBIERI & VENTURI»

Таблица № 13

| Наименование, марка оборудования. | Ед. из. | Кол – во | Цена, евро ед. обордов | % аморти зации | Сумма амортиза ции, евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание цеха с коммуникациями | шт. | 1 | 511628 | 5 | 25581,4 |
| Ортогональный распиловочный станок по граниту –Модель TBV/1300-30-GTA | шт. | 2 | 150 805,41 | 11,1 | 33 478,8 |
| ### Моторизованная тележка для блоков | шт. | 3 | 7 746,85 | 12,5 | 2 905,07 |
| Электронное устройство для изменения скорости вращения дисков | шт. | 2 | 19 625,36 | 12,5 | 4 906,34 |
| Разгрузчик полуавтоматический тип BV. | Шт. | 2 | 15 493,71 | 12,5 | 3 873,43 |
| Гидравлический окантовочный станок модель IBV/500 | Шт. | 1 | 11 362,05 | 11,1 | 1 261,19 |
| Погрузчик/разгрузчик автоматический с присосками Модель «Robot V 61 S» | Шт. | 1 | 31 503,87 | 12,5 | 3 937,98 |
| ### Моторизованный рольганг модель М/820 М2,5 | Шт. | 3 | 3 511,91 | 12,5 | 1 316,97 |
| Калибровочный станок модель CABV/600 G | Шт. | 1 | 102 258,47 | 11,1 | 11 350,69 |
| ### Холостой рольганг модель М/ 820 М 2,0 | Шт. | 1 | 1859,25 | 12,5 | 232,41 |
| ### Полированный станок для гранита модель LCB/600 G | Шт. | 1 | 207 357,44 | 11,1 | 23 016,68 |
| Продольно-отрезной станок модель RBV/600-3 | Шт. | 1 | 24 789,93 | 11,1 | 2 751,68 |
| ### Многодисковый окантовочный станок модель IBV/300 М-11G | Шт. | 1 | 50 000 | 11,1 | 5 550 |
| Станок для снятия фасок для гранита модель BBV/15-60G | Шт. | 1 | 59 392,54 | 11,1 | 6 592,57 |
| ### Группа финишной обработки плитки модель 3500/5 | Шт. | 1 | 14 977,25 | 12,5 | 1 872,16 |
| ### Стол для отбора | Шт. | 1 | 1 807,60 | 12,5 | 225,95 |
| ### Многопильный штрипсовый станок | шт. | 1 | 380 000 | 11,1 | 42 180 |
| ### Фрезерный станок | шт. | 2 | 180 000 | 11,1 | 39 960 |
| ### Конвейер для боковой полировки | шт. | 1 | 60 000 | 12,5 | 7 500 |
| Линия для производства колотой брусчатки | шт. | 1 | 198200 | 12,5 | 24775 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 243268,32 |
| Полная амортизация основных средств |  |  |  |  | 630322,7 |

РАСЧЕТ НАЛОГОВ

в бюджет от производства добычи блочного камня и облицовочных плит.

Таблица № 14

| Виды налогов | Размер в % | Сумма к оплате, евро |
| --- | --- | --- |
| Амортизационный фонд. | 10 | 63032,27 |
| Налог на прибыль | 35 | 3 228 750 |
| Налог на имущество. | 2 | 121117,87 |
| Плата за загрязнение окружающей среды. |  | 1 384,8 |
| ИТОГО: |  | 3414284,94 |

Налоги включаемые в себестоимость продукции.

Таблица № 15

| Наименование налогов | Сумма, евро |
| --- | --- |
| Воспроизводство минерально - сырьевой базы (1541610*5*0,15/100) | 12 717,1 |
| За недра | 67 830,4 |
| Налог за использование автодорог 2 % от реализации | 184500 |
| Налог на землю | 7 888 |
| Налог с владельца транспортных средств | 2 667 |
| ИТОГО: | 275602,5 |

СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение годовой программы по добыче блочного камня производству облицовочных плит.

Таблица № 16

| Элементы затрат | Сумма евро |
| --- | --- |
| Оплата труда | 759 114 |
| Отчисления к заработной плате | 320 346,096 |
| # Амортизация основных фондов | 1 079 460,096 |
| Работы и услуги | 81 823,5 |
| Материальные затраты всего: | 832 242,72 |
| в том числе |  |
|  водоснабжение | 9 600 |
|  нефтепродукты | 251 764,97 |
|  электроэнергия | 570 877,75 |
| Материалы и спецодежда | 421 812,6 |
| Прочие затраты всего: | 45 895,3 |
| в том числе: |  |
|  командировочные | 14 967,7 |
|  услуги связи, маркетинг, канц. товары, противопожарная и сторожевая охрана, промышленная безопасность, ТБ и ОТ | 30 927,6 |
| Общехозяйственные расходы | 229 970,4 |
| Налоги и сборы включаемые в себестоимость продукции | 275602,5 |
| Итого: | 3 013798,44 |

ПРОГНОЗ

ожидаемой прибыли от вложений привлеченного капитала

в производство добычи блочного камня и облицовочных плит

Таблица № 17

| Наименования | Сумма Евро |
| --- | --- |
| Выручка от реализации продукции | 9 225 000 |
| Полная себестоимость | 3 013798,44 |
| Балансовая прибыль | 6 211 201,56 |
| Налоги | 3 414 284,94 |
| Чистая прибыль | 2 796916,62 |

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

до и после внедрения инвестиционного проекта

в денежном выражении

Таблица № 18

| Наименование продукции | Выручка от реализации до внедрения проекта, евро | Выручка от реализации после внедрения проекта, евро |
| --- | --- | --- |
| Товарные блоки | 685 159 | 3 180 000 |
| Облицовочные плиты | 120 000 | 6 045 000 |
| Итого: | 805 159 | 9 225 000 |

РАСЧЕТ

потребности в электроэнергии.

Таблица № 19

| Наименование оборудования | Количество, шт. | Мощность, кВТ | Общая мощность #### КВТ |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Карьер |  |  |  |
| Кран ДЭК-321 | 3 | 40 | 120 |
| Компрессор ВКМ-25/8 | 2 | 200 | 400 |
| Освещение карьера |  |  | 30 |
| Насосы для откачки воды | 4 | 4 | 16 |
| Эл. сварочный трансформатор | 2 | 35 | 70 |
| ИТОГО: |  |  | 636 |
| #### Камнерезный завод |  |  |  |
| Линия по выпуску облицовочной плиты из гранита | 1 | 1 362,89 | 1 362,89 |
| Освещение цеха |  |  | 30 |
| Насосы для воды | 3 | 4 | 12 |
| ИТОГО: |  |  | 1 404,89 |
| ВСЕГО: |  |  | 2 040,89 |

Годовой фонд рабочего времени эл. оборудования

350 * 12 = 4200 часов

Годовое потребление эл. энергии составит:

2049,89 * 4200 * 0,9 = 7714564,2 кВт

где: 0,9 – коэффициент оборудования

РАСЧЕТ

потребности в нефтепродуктах.

Таблица № 20

| Наименование продукции | Количество | Нормы расхода | Объем работ | Вид Нефтепродукта | Годовой расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Карьер габбро |  |  |  |  |  |
| Самосвал | 2 | 30 л/ч | 3 600 ч | Дизтопливо | 216 000 |
| Бульдозер | 1 | 50л/час | 3 600 ч | ----//---- | 180 000 |
| Автокран «Челябинец» г/п 25 тон на базе Урал | 2 | 5,3/41,5 | 3600 ч | ----//---- | 38 160 |
| Погрузчик фронтальный | 1 | 36 л/час | 3600 ч | ----//---- | 126 000 |
| TRIMMER – 200 - PB | 2 | 8 л/час | 1800 ч | ----//---- | 28 800 |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | Дизтопливо | 588 960 |
|  |  |  |  | ### Бензин | 21 760 |

Структура затрат на приобретение электроэнергии

и других материалов.

Таблица № 21

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена , евро | Сумма, евро |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | кВт | 7714564,2 | 0,074 | 223 804,8 |
| Материалы |  |  |  |  |
| Спецодежда | комплект | 134 | 24,2 | 3 242,8 |
| Обтирочный материал | кг | 1 200 | 0,55 | 660 |
| Вспомогательное оборудов. и материалы |  |  |  | 8 900 |
| Хозинвентарь |  |  |  | 1 100 |
| Материалы для оборудования отстойника |  |  |  | 8 800 |
| ИТОГО: |  |  |  | 246 507,6 |

##### Объем инвестирования для обеспечения инвестиционного проекта

### составляет 6 055 893,47 ЕВРО

P.S.

Плановые цены продажи блоков и облицовочной плитки установлены с учётом политики внедрения в рынок на основе заниженных цен. При проведении расчётов потенциально возможное увеличение цены не учитывалось.