1/4 Sretenkiy blvd., 105045 Moscow, Russia, tel/fax: 7(495) 628-6593

Россия, Москва, 105045, Сретенский бульвар, 1/4, тел./факс: 7(495) 628-6593

E-mail: klenin@casmos.ru

«ГАЗОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА».

С ростом количества задач, решаемых с помощью  газовых датчиков,  увеличилась потребность в системах для  поверки газовых датчиков и приборов; сокращения времени проведения поверки.

Для поверки газовых датчиков, методик анализа атмосферы предлагается к разработке установка для создания модельных парогазовых смесей предназначенная для проверки газовых датчиков и газоаналитических приборов, параметризации чувствительных слоев химических сенсоров, химических сенсоров с устройством формирования модельных, многокомпонентных парогазовых смесей (ПГС). Устройство  обеспечивает генерацию многокомпонентных ПГС с концентрациями компонентов на уровне миллиардных долей (ppb),  моделирование различных условий анализа  ПГС с  ошибкой установления заданного параметра  не более 5%.

Установка позволяет упростить процедуры связанные с поверкой, параметризацией газовых датчиков, сократить время проведения поверки, создавать новые методики анализа газовых смесей, моделировать прототипы газоаналитических приборов.

Контроль параметров проводится датчиками влажности, расхода, давления. Управление  величиной параметров осуществляется исполнительными устройствами по команде с компьютера. В качестве  параметра для оценки аналитического результата измеряют частоту, амплитуду, проводимость поверяемого датчика.

Области применения прибора:

- проверка  газовых датчиков;

- параметризацию газовых датчиков, параметризация газочувствительных материалов;

- составление образов компонентного состава газовых и жидких сред по паровой фазе;

- составление сочетаний фильтрующий элемент – химический сенсор и параметризацию

сочетаний.

Установка состоит из устройств формирования смесей и датчиков контроля параметров смеси. Газ для формирования смеси забирается из атмосферного воздуха компрессором, очищается от аэрозолей, стабилизируется по давлению, очищается от примесей и влаги (до 2%), увлажняется, составляется в смесь по влажности, концентрации, стабилизируется по температуре и расходу. Датчики контроля позволяют получать информацию о состоянии смеси,  проводить управление установкой. Управляется установка аппаратно и программно. Программа включает подпрограммы задания параметров, контроля параметров, поддержания параметров смеси для поверки и параметризации датчиков, оформления результатов анализов. Задание и контроль параметров работы установки проводит оператор с помощью панели задач. Задание проводится перемещением «мышки» по шкале задания влажности, давления, расхода, концентрации. Контроль параметров проводится анализом состояния транспорантов и графиков состояния, расположенных  на панели задач.

Регламент работы прибора производится путем параметризации, проверки и аттестации методик анализа и газовых датчиков:

1.Задается время эксперимента.

2.Задается время сорбции, десорбции, количество циклов, периодичность

выключения-включения прибора, порядок записи информационных

графических и текстовых файлов.

3.Задаются параметры работы прибора, путем использования  панели задач и

контроля параметров работы прибора.

4. Выбирается форма протокола результатов эксперимента.

Прибор позволяет:

- упростить поверку и  параметризацию газовых датчиков и методик газового

анализа;

- создавать новые методики анализа газовых смесей;

- моделировать прототипы газоаналитических приборов.

Прибор является неотъемлемой частью при разработке любого газоаналитического оборудования, а также параметризации и поверки газоанализаторов, датчиков и другого аналогичного оборудования.

Прототип установки для создания модельных парогазовых смесей

Прибор находится на стадии разработки.

План (этапы) работ по созданию установки:
1. Создать газодинамическую установку для моделирования и поддержания парогазовых смесей  заданного компонентного состава и концентрации.
2. Создать методики параметризации химических сенсоров.
3. Аттестовать газодинамическую установку для поверки газоанализаторов, газовых датчиков, газовых сенсоров.
4. Описать методику составления и толкования образов, характеризующих компонентный состав анализируемых парогазовых смесей.
5. Создать методики контроля качества исследуемых чувствительных слоев, химических сенсоров.

ЗАО Центр «Анализ Веществ»